	[image: image5.jpg]V__—:Escola
[ —_—
4 Vedruna Gracia




	ACTIVITATS
	Ref.: R-C2-01-02 
Rev.:1
Pàgina 1 de 1


Projecte activitat la meva lampada
Nom:_________________________ Classe:_______________ Data:____________
	[image: image4.jpg]V__—:Escola
[ —_—
4 Vedruna Gracia




Pàgina 2 de 5



TECNOLOGIA

2n ESO
LA MEVA LÀMPADA
Projecte : La meva Làmpada
Imagina que vols fer un regal a un amic o amiga i has pensat que un llum de peu pot ser un bon obsequi. Et planteges, però, construir-lo tu mateix. Aquest és un bon exemple per aplicar-hi un procés tecnològic a partir d’una necessitat o d’un desig. Cal procedir, doncs, a realitzar-ne la primera fase, el projecte.

Objectius

Disseny i construcció d’un llum de peu.

Condicions

	· Ha d’estar accionat per un interruptor que permeti encendre i apagar una bombeta petita de 220 V.

· Ha de complir les normes de seguretat dels aparells elèctrics domèstics.

· Ha de tenir unes dimensions i un pes adequats per posar-lo sobre una tauleta de nit o en qualsevol altra taula.

· Ha de ser construït amb materials senzills i fàcils d’obtenir.

· S’ha de poder construir amb les eines i màquines de l’aula de tecnologia.

· Ha de ser econòmic.
	


Disseny

A continuació, llevat que ja tinguis una idea molt clara de com vols que sigui el llum, cal buscar informació per obtenir idees que t’ajudin a fer-ne el disseny que compleixi els objectius i condicions establerts. Per a això pots consultar revistes, anar a botigues o magatzems, etc. 

A partir d’aquesta informació caldrà que facis els esbossos per tal d’expressar-hi les teves idees i anar perfilant com ha de ser el llum. Si fas el treball en grup, que és una bona opció, és convenient que cada membre hi aporti les seves idees. Escolta bé els teus companys encara que el que proposin no t’acabi d’agradar. Moltes vegades la millor solució és la que incorpora idees diferents, de manera que la solució final pot ser fruit de les aportacions de tothom. 

Una de les qüestions més importants a l’hora de dissenyar objectes és decidir el tipus d’estructura de suport que han de tenir. Els materials i la forma són dues de les consideracions més importants. 

En un llum de peu es poden utilitzar molts materials, però et proposem que facis servir la fusta, que és un material lleuger, fàcil d’obtenir i que es pot treballar bé a l’aula de tecnologia. El més important aquí serà decidir la forma que ha de tenir, que haurà de complir algunes funcions bàsiques:

1. Ha de ser atractiva i decorativa

2. Ha de donar estabilitat: el llum no s’ha de tombar amb facilitat.

3. Juntament amb el material emprat, ha de garantir resistència suficient al conjunt.

4. S’hi han de poder fixar els diferents components elèctrics: portalàmpades, pantalla, etc.

A continuació, pots veure un parell d’esbossos de possibles solucions:

[image: image1.png]



Esbossos de llums de peu

Tingues present que intentar trobar solucions als problemes tècnics és una tasca molt creativa que demana enginy i experiència. Moltes vegades et pots trobar amb diverses idees i totes prou consistents per fer un bon disseny. Llavors n’has de triar una, la que consideris millor i que s’ajusta més a les prescripcions inicials.

Et proposem una solució a través dels dibuixos i les imatges que pots veure a continuació. 

Un cop decidit el disseny, caldrà fer-ne el croquis a partir dels esbossos. També és molt escaient dibuixar les diferents peces que componen el llum i indicar-ne els materials i les dimensions. Si és necessari, pots començar a escriure la memòria, i indicar-hi les característiques i la justificació del disseny, així com el pla de treball per a la construcció.

[image: image2.png]



Propostes de millora

A continuació et formulem unes preguntes que permetran de millorar o canviar algunes parts del llum de peu. Si hi trobes resposta i creus que és millor la teva idea o simplement t’agrada més, canvia el disseny i construeix el llum a la teva manera. A les fotografies pots observar dues làmpades amb un disseny una mica diferent.

[image: image3.png]



 Llavors intenta millorar-ne el disseny a partir de les propostes següents:

1. La solució adoptada per a la pantalla és l’aprofitament d’una garrafa d’aigua mineral. També es podria canviar el disseny i aprofitar altres materials. Com ho faries?

2. Una altra modificació possible és fer una estructura diferent de la proposada. Intenta dissenyar-la de nou.

3. En el llum hi ha un interruptor col·locat al mig del cable (interruptor a l’aire), però podria anar en un altre lloc o ser d’una altra manera. Pensa en una solució nova per a aquest cas.

Ara et proposem que construeixis el llum de peu a l’aula de tecnologia, d’acord amb el disseny que hagis creat.

Procés de construcció

La construcció del llum de peu és un bon motiu per estudiar noves eines i operacions per treballar amb la fusta que es poden realitzar a l’aula de tecnologia. Aquí, et donarem alguns consells per orientar-te en els procediments que puguin ser una mica complicats. Tot seguit t’indiquem el pla de treball per dur a terme la construcció del llum. 

El primer que has de fer és aconseguir el material necessari.

Pla de treball

Procurarem establir el pla de treball que ens permeti optimitzar el temps. Per aconseguir-ho, primer construirem totes les peces que són de fusta, després farem les connexions del circuit elèctric i, finalment, procedirem al muntatge i la decoració.

	Realització de les connexions elèctriques

· Amb les tisores, talla un tros de cable elèctric d’1 m de longitud aproximadament. 

· Amb un pelafils o les tisores extreu uns 10 mm de la coberta aïllant de cada un dels dos fils. 

· Després cargola els fils per tal que no s’esfilagarsin.

· Desmunta el portalàmpades i introdueix la part metàl·lica dels dos cables (sense coberta) dins dels dos terminals o borns de connexió que trobaràs en el seu interior. Cargola bé els cargolets corresponents i assegura’t que no queda fil pelat que sobresurti dels terminals. 

· Munta el portalàmpades i després introdueix l’extrem lliure del cable elèctric dins el tub metàl·lic roscat. Fixa el tub al portalàmpades enroscant-lo per la base i munta el conjunt al peu del llum. 

· Una vegada muntat el portalàmpades en el seu suport, passa el fil pel forat de la base i munta-hi l’interruptor. Per fer-ho, hauràs de separar els dos fils del cable elèctric a uns 80 mm de la meitat del cable. Llavors, talla només un dels dos fils separats i extreu-ne la coberta aïllant dels dos extrems. Desmunta l’interruptor i connecta aquests dos extrems del fil tallat als terminals o borns de connexió que trobaràs a l’interior de l’interruptor.

· Ara procedeix a pelar els fils de l’altre extrem del cable tal com has fet amb el portalàmpades, i connecta’ls als terminals de l’endoll.

· Finalment, col·loca quatre tacs o bé quatre trossets de fusta a la base perquè el cable elèctric pugui sortir per un costat i la base pugui recolzar sobre una superfície plana.

Precaució.

El fil pelat no ha de sobresortir dels borns de connexió. La coberta aïllant ha d’arribar just a l’entrada del terminal i de la sortida i tampoc no n’ha de sobresortir. Tingues present que si es posessin en contacte els dos fils pelats sense la coberta es produiria un curtcircuit.


Avaluació

Ara has d’avaluar el resultat del procés que has seguit:

· Si el llum de peu ha estat realitzat amb èxit i compleix les condicions que t’havies proposat, l’avaluació serà positiva. 

· Si no ha estat així, caldrà reflexionar sobre el que ha fallat per tal que et serveixi d’experiència amb vista a projectes nous. 

Sigui quina sigui l’avaluació, ara és l’hora de fer la memòria del treball.

Et proposem que redactis la memòria del llum de peu seguint les instruccions que ja has estudiat. Recorda que al curs anterior vas estudiar les fases del procés tecnològic.

	· 
	


Projecte activitat la meva lampada
Projecte activitat la meva lampada

[image: image4.jpg][image: image5.jpg]