| Pla de treball |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projecte: La meva làmpada |  |  |  |  |  |
| Autors/es: |  |  |  | Curs: | Data: |
| Operació número | Nre. Peces | Descripció | Eines necessàries | Materials necessaris | Observacions |
| 1 | 1 | Tallar la base, peça 1 | Regle graduat, escaire, llapis, xerrac i serjants trepant i broca de 10 mm Ø | Llistó de 70x12 mm |  |
| 2 | 2 | Tallar els suports verticals, peces 2 | Regle graduat, llapis, xerrac, serjants o cargol de banc | Rodó de 10 mm Ø de faig |  |
| 3 | 1 | Tallar el suport del portalàmpades, peça 3 | Regle graduat, escaire, llapis, serjant, xerrac, trepant i broques de 10 i 3 mm Ø | Llistó de 45 x 12 mm |  |
| 4 | 2 | Fer forats | Regle graduat, escaire | Peces 1 i 3 | Ajuntar les peces |
|  |  | Peces 1 i 3 | Llapis, trepant de sobretaula i broques de 2, 10 i 10 mm Ø |  | Per fer forats |
| 5 | 4 | Polir les peces de fusta |  | Paper de vidre fi |  |
| 6 | 11 | Tallar la pantalla, peça 4 | Cúter | Garrafa d’aigua mineral de plàstic o similar | Vigilar amb el cúter. Posar-se guants |
| 7 | 2 | Tallar i doblegar els suports metàl·lics, peces 5 | Regle graduat, escaire, llapis, alicates de tall, cargol de banc i martell | Filferro galvanitzat de 2 o 3 mm de Ø |  |
| 8 | 10 | Muntar el peu de la làmpada i els suports metàl·lics laterals | Escaire i martell | Cola blanca, quatre tacs per a la base | Muntar conjunt a escaire |
| 9 | 1 | Connectar el fil elèctric al portalàmpades | Tisores de lampista o pelafils, tornavís petit 150 x 3 | Tisores de lampista o pelafils, tornavís petit 150 x 3 | Fer bé les connexions |
| 10 | 4 | Muntar el portalàmpades | Clau fixa de 12-13 | Portalàmpades, tub roscat pel portalàmpades amb 2 femelles |  |
| 11 | 2 | Connectar l’interruptor i l’endoll | Tisores de lampista i tornavís petit | Interruptor i endoll | Realitzar correctament les connexions |
| 12 |  | Decorar la pantalla, envernissar, etc. | Tisores | Plàstics de colors i adhesiu | Decorar al gust de cadascú |
| 13 | Col·locar la pantalla i comprovar el funcionament |  | Posar la bombeta al portalàmpades, connectar la làmpada a un endoll de 220 V en presència del professor/a i comprovar que s’encengui i s’apagui bé |  |  |