LA BICICLETA TOT TERRENY:

QUINA ÉS LA TEVA MIDA DE BICICLETA?

Les bicicletes tenen una mida. Per saber si és l’adequada per a tu, puja a la bicicleta, però sense asseure’t al selló, i posa els peus a terra. Comprova que quedin a uns 3cm entre l’entrecuix i el tub horitzontal. Si no es així podràs anar ‘’jugant amb l’alçada del selló, però no será la ideal.

Alçada del selló: Assegut a la bicicleta, amb les cames estirads i el pedal en el punt més baix, has de poder tocar el pedal amb el taló.

Alçada del manillar: Per conservar una postura aerodinámica s’ha de fixar a 1 o 3cm més avall que el selló.

QUIN EQUIP NECESSITES?

El casc: El casc de coberta rígida és l’única mitjà eficaç per protegir-nos dels cops al cap. En una caiguda no hi ha temps per fer cap gest de protecciói un impacte al cap pot causar lesions molt greus. El casc l’has de portar ben subjectat.

Les ulleres: Protegeixen els ulls dels insectes, les branques i la pols.

Els guants: Protegeixen les mans del fred i en les caigudes. També eviten l’aparició de bullofes en trajectes llargs.

El calçat: Ha de ser de sola dura i rígida per evitar que el pedal es clavi en la planta del peu. Compte amb els cordons, ja que es poden enganxar a la cadena o en els plats. Les sabatilles per a pedal automàtics porten una peça en la sola anomenada cala.

El vestuari: Són aconsellables els pantalons típics de ciclista o culots, perquè protegeixen l’entrecuix del frec i, en ser encoixinats, limiten el dolor en l’os sacre. També cal una samarreta, un mallot o jersei, uns mitjons i, en funció del temps un impermeable. La roba de colors llampants és adequada per poder ser vist des de lluny.

ABANS DE SORTIR COMPROVA:

Els frens. Llur eficacia depèn del contacte paral·lel amb la llanda (cèrcol metàl·lic que suporta el pneumàtic). Has de tesar-los si n’estan molt separats perquè si no hauries de primer massa les manetes.

La direcció:Intenta moure la bicicleta endavant i endarrere amb els frens bloquejats. Si sents un ‘’clic-clic’’ per la zona de la direcció és que cal ajustar-la.

La brida de les rodes. Sempre has de portar una cambra de recanvi, dues claus per desmuntar les rodes, una caixa de pegats, un tornavís pla i d’estrella, 4 claus Allen i una clau inglesa. I, per descomptat… no et descuidis la manxa!

La pressió d’aire. El pneumàtic s’infla fins que, en prémer-lo, els dits no s’hi enfonsin. Pots anar a una estació de servei e inflar la roda a 3kg/cm2  de pressió, que és el que s’aconsella de tot terreny.

Recorda que...

Com amb qualsevol altre vehicle, quan vagis amb bicicleta, has de respectar els senyals de trànsit i les normes de circulació. A més, recorda sempre les prioritats de pas.

QUINA TÈCNICA HAS D’EMPRAR?

COMENÇA A PEDALEJAR:
El pedaleig, s’ha d’efectuar amb la part davantera del peu. Normalment es pedaleja de manera continua, fent força en tot el recorregut circular del pedal. És el que, en argot ciclista s’anomena pedaleig rodó. També pots pedalejarfent força només en la primera meitat del recorregut circular del pedal, de dalt a baix. És l’anomenat pedaleig a pistó, que s’usa en els esprints bruscs del desnivell.

El desenvolupament. S’anomena així la distància que recorres a cada volta completa del pedal. Depèn de la marxa engranada, és a dir, del pinyó i el plat seleccionats i del diàmetre de la roda. A major desenvolupament, més metres recorreguts a cada pedalada, però també més dificultat per pedalejar.

La freqüència. També s’anomena cadència de pedaleig. Són les voltes de pedal que realitzem per minut, o pedalades per minut.

De que depèn la velocitat? La teva velocitat dependrà precisament d’aquests dos aspectes: el desenvolupament i la cadència de pedaleig.

Quin desenvolupament i cadència haig de portar? Depèn de moltes coses: el grau d’entrenament que tinguis, l’hàbit de pedaleig, el desnivell i la longitud del trajecte, etc. Si el terreny es pla, entre 80 i 100 ped/min (pedaleig àgil). Si és una baixada suau, entre 100 i 120 ped/min, i si és pujada, en funció del tipusm entre 60 i 80 ped/min

Recorda que...

No has d’erosionar els camins! Si baixes de pressa i frenes bruscament tot derrapant, només aconseguiràs destrossar el camí i malgastar el pneumàtic.

Observa el requadre:

| Mida del plat | Dents del pinyó | Desenvolu-pament (m) | Velocitat 80 rpm | Esforç | Avanç | Indicat per a: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Petit 24 dents | 28 24 21 18 | 1,76 2,05 2,34 2,73 | 8 10 11 13 | Fàcil | lent | pujades |
| Mitjà 36 dents | 24 21 18 16 14 13 | 3,08 3,51 4,10 4,61 5,27 5,68 | 15 17 20 22 25 27 | mitjà | mitjà | pla |

L’alineació de la cadena. Per evitar que la cadena treballi massa tesada, has de tenir en compte que no tots els pinyons poden combinar-se amb els tres plats. Cal, doncs, cercar la millor alineació i els tres plats.

Quatre pinyons petitsPlat gran

Cinc pinyons petitsPlat mitjà

Quatre pinyons grans Plat petit

LA CONDUCCIÓ:

Consells per a les pujades:
Procura portar un desenvolupament petit. Condueix assegut, que notis el pes del cos en el selló. Així la roda de darrere no derraparà damunt el terreny. El cos inclinat damunt el manillar perquè la roda davantera no s’aixequi, Si la pujada és molt forta, pots aixecar-te del selló i pedalejar a pistó.

Consells per als descens:

Procura portar el pes en la zona posterior del selló per poder controlar la velocitat amb el fre del darrere, sense que la roda derrapi.

Com passar una corba:

1.En la recta, acciona ambdós frens alhora.

2.Just abans d’agafar la corba, preveu l’arribada frenant enèrgicament.

3. En la corba, no frenis! Però si ho fas, procura que domini el fre de darrere, perquè si es bloqueja, és més fàcil evitar la caiguda recolzant un peu a terra.

4.Al final de la corba, comença a accelerar. Deixa anar els frens i pedaleja.

NORMES DE CONDUCCIÓ:

- Respecta sempre els senyals de trànsit.

- Respecta el medi natural. Circula per les pistes i camins permesos. No en surtis.

- Recorda que en els teus itineraris no vas sol. Les pistes són d’ús públic, són per a tothom; sempre has de respectar la preferència de pas següent:

  - Persones: gent que passeja i excursionistes. Redueix la velocitat, i, si cal, atura’t.

  - Cavalls.

  - Bicicletes.

  - Vehicles de motor.

MECÀNICA: Com arreglar una punxada

- Desmuntar la roda: afluixar les brides de fixació estirant la palanca cap afora. Si és la roda posterior primer deixarem posat el pinyó petit i el plat gran per facilitar que la roda s’alliberi de la cadena.

- Per treure la cambra punxada i canviar-la, hem de separar la coberta de la llanda amb les claus de desmuntatge.

- En arribar a casa, sin no tenim cambra de recanvi en aquell moment, hem de reparar la punxada. Per fer-ho:

  - Localitzem la punxada.

  - Polim la zona.

  - Posem pega i la deixem assecar una mica.

  - Desenganxem la part no adhesiva del pegat i l’enganxem, pressionant-lo ben fort perquè quedi ben enganxat.

- Abans de tornar a muntar la cambra, hem de comprovar que no hi hagi cap objecte clavat en la coberta.

Recorda que...

Respecta la distància de seguretat. Deixa uns metres de distància amb el company o companya que portis a davant. En cas de voler-lo avançar, avisa’l i, per evitar una caiguda, no hi passis massa a prop.

PREPARA LA PROPERA SORTIDA:
Després de circular per camins plens de fang, cal netejar la bicicleta amb aigua i un fregall o esponja amb sabó. Un cop seca, posa unes gotes d’oli en les parts articulades i visibles: cadena, rodetes del canvi i plats, desviador i manetes de fre.

Periòdicament lubrifica i greixa les parts articulades ocultes, eix del pedal, rodets de les rodes, suports dels frens, estreps dels pedals, tija del selló, tija del manillar.

Recorda que...

Quan preparis una sortida, pensa que les hores de ple sol i amb temperatura elevada no són les més adequades. A primera hora del matí, per exemple és molt millor.

SABIES QUE...?

- El rècord de salt d’alçada amb BTT és de més de 70 cm.

- Actualment, hi ha uns 800 milions de bicicletes en el món, quantitat que duplica el nombre de cotxes. Només a Xina ja n’hi ha més de 300 milions.

- El ciclista considerat més veloç és John Howard, d’Estats Units, el que el 1985 va assolir els 245,08km/h en una bicicleta de disseny especial.

- Al final de l’Edat Mitjana, concretament el 1490, el polifacètic Leonardo Da Vinci ja va inventar una ‘’bicicleta’’ amb una transmissió de cadena com les que s’usen actualment. Amb el temps, els dibuixos es van dispersar i van quedar compilats sense orde ni concert en la Biblioteca de Milà. El 1690, un francès, el comte Mede de Sivrac inventà el ‘’célérifère’’, que consistia en un quadre de fusta al qual s’afegien dues rodes. El vehicle no tenia manillar, el seient era un coixí i es propulsava i es dirigia amb els peus a terra.