14.-INSTRUCCIONS DE L'INTÈRPRET DE COMANDES EN XARXES.

- Objectius

Estudiar les instruccions de xarxa de l'intèrpret de comandes.

- Material

Ordinador de sobretaula de l'aula, connexió a internet.

- Procediment

  - Escriu "cmd" al requadre de cerca del menú d'inici del teu ordinador.

  - Executa el programa cmd.exe què t'apareix, s'obrirà una finestra amb la pantalla negra.

  - Executa l'ordre "ipconfig/all" a la finestra de pantalla negra.

  - Anota la informació què es mostra en pantalla:

    - Adreça física.

    - Adreça IP.

    - Mascara de subxarxa.

    - Porta d’enllaç predeterminada.

    - Servidors DNS.

  - Comprova què aquesta informació coincideix amb la què obtens mitjançant el tauler de control, com vam veure a la pràctica anterior.

  - Executa ara l'ordre "ping google.com"

  - Anota la informació què es mostra en pantalla:

    - Adreça IP de l'ordinador què contesta.

    - Temps mínim de resposta.

    - Temps màxim de resposta.

    - Temps mitjà de resposta.

  - Desconnecta el cable de xarxa.

  - Executa una altra vegada la instrucció "ping google.com"

  - Executa la instrucció ping 127.0.0.1, anota les següents dades:

    - Temps mínim de resposta.

    - Temps màxim de resposta.

    - Temps mitjà de resposta.

  - Executa la instrucció ping "Adreça IP del teu ordinador", anota les següents dades:

    - Temps mínim de resposta.

    - Temps màxim de resposta.

    - Temps mitjà de resposta.

  - Connecta una altra vegada el cable de xarxa.

  - Repeteix les instruccions dels apartats j) i k).

  - Executa la instrucció "tracert www.google.es" i "tracert www.google.com", anota la IP dels ordinadors per on passa la senyal en cada cas.

- Qüestions

  - Quina informació ens dona la comanda "ipconfig" sobre la targeta de xarxa?

  - Ja què es pot treure la mateixa informació en mode gràfic, comenta si es podria prescindir completament de la comanda "ipconfig".

  - Què creus tu que fa la instrucció "ping"?

  - Busca a quin dispositiu correspon la IP 127.0.0.1

  - Comenta perquè l'adreça IP de l'ordinador amb què estem treballant i la IP 127.0.0.1 responen sempre a la comanda ping, malgrat què l'ordinador estigui desconnectat de la xarxa i la resta d'IP o url només responen si l'ordinador està connectat a la xarxa.

  - Què creus tu què fa la instrucció "tracert"?

  - Respon a les següents qüestions:

    - Creus tu que la comunicació entre ordinadors és directa, o es comuniquen mitjançant altres ordinadors intermediaris.

    - El camí que segueixen els ordinadors per comunicar-se entre ells és sempre el mateix, o  va variant amb el temps.

    - Què creus tu què passaria si un ordinador de la sèrie que ha seguit el teu ordinador es desconnectes de la xarxa (Potser per tasques de manteniment).