Un motor tèrmic du nc  4 cilindres de 65 mm de diàmetre  i C  67,7 mm de cursa, amb una relació de compressió de r  9/1. Determina les cilindrades total Vt, unitària Vc i el volum Vmin de la cambra de combustió.

SOLUCIO:

Vc   · r2 · c   · (3,25 cm)2 · 6,77 cm  224,65 cm3

Vt  Vc nc  224,65 cm3 · 4  898,59 cm3

r  Vc  Vmín

Vmín

224,65 cm3  Vmin

9 

Vmín

d’on Vmím  28,08 cm3

En el catàleg de propaganda d’una motocicleta s’indica que el parell màxim és de   120 N·m a n  4 000 min1 quan va a una velocitat de v  144 km/h. Quina és la potència desenvolupada P i el consum en L/100 km en aquestes condicions, si el rendiment del  motor  és  del    40%?  (Pc gasolina  45 980 kJ/kg;   700 kg/m3)

SOLUCIO:

  n · 2/60  4 000 min1 · 2/60  418,88 rad/s

Pu     120 Nm · 418,88 rad/s  50 265,48 W

La potència consumida val:

P  Pu     50265,48 W  125 663,7 W

0,4

Temps que tarda a fer 100 km: t x / vkmkm/h = 0.69 h = 2500 s

Treball realitzat en 100 km: W  P · t

t  125 663,7 W · 2 500 s  314 159 265,36 J  314 159 kJ

Consum cada 100 km: 	314159 kJ	   9,76 L

45980 kJ/kg  0,7 kg/L

En un motor de 4T, es produeixen W  30 J nets a cada cicle de treball. Si el motor gira a n  3 000 min1, quina serà la seva potència? Quin parell motor  desenvoluparà i quan- ta gasolina consumirà en L/h, si el seu rendiment és del      45%?  (Pc    gasolina    43 472  kJ/kg;      700  kg/m3;  v  144 km/h)

SOLUCIO:

  n · 2/60   3000 min1 · 2/60  314,16 rad/s  50 voltes/s

En ser de 4T fa un cicle de treball per a cada 2 voltes, per tant fa 25 cicles de treball/s.

La potència desenvolupada val:

Pu = W/t  30 J/cicle · 25 cicles/s  70 W

Pu  Γ · 

750 W  Γ · 314,16 rad/s, d’on Γ  2,38 Nm

La potència consumida val:

Pc = Pu /   750W / 0.45 = 1.666,6 W

L’energia consumida en una hora:

W  Pc · t  1 666,6 W · 3 600 s  6 · 106  J

Consum en L cada hora:	6  103 kJ

43472 kJ/kg  0,7 kg/L

Consum  c = 0,197 L

El volum de la cambra de combustió de cadascun dels 4 cilindres d’un motor és de 25 cm3 i la seva cilindrada total és

de 1 800 cm3. Quina és la seva relació de compressió?

SOLUCIÓ:

Vc = VT / n = 1800 / 4 = 450 cm3

rc = (Vc + Vcc) / Vcc = (450 + 25) / 25 = 19

Amb aquest valor de relació de compressió podríem assegurar que es tracta d’un vehicle Dièsel

Un motor tèrmic de 4T subministra W  100 J nets a cada cicle de treball. Si gira a n  1 200 min-1, quin és el valor de la potència subministrada?

SOLUCIO:

Si és de 4T fa un cicle a cada dues revolucions, per tant, la potència valdrà:

P = W / t =( (1200/2) · 100 J) / 60 s = 1000 W

Un motor té una potència de 1600 CV i una pressió mitja de 13,2 Kg/cm2. Es tracta d’un motor de 4T amb 8 cilindres.

Calcular la carrera de l’èmbol sabent que el nombre de revolucions per minut és de 375 i que el diàmetre és igual a la meitat de la carrera.

SOLUCIÓ:

El volum d’un cilindre és igual a  Vc = S · c , on S és la superfície de l’èmbol i c la carrera.

En un motor de 4T, si el nombre de rpm és n, el nombre de cicles (nc) serà n/2. Llavors: 187,5 cicles

La potència vindrà donada per:

No sabem el treball, però el podem calcular amb l’ajuda de la pressió:  W = pm · Vc · N ,

On pm és la pressió mitja, Vc és el volum del cilindre i N el nombre total de cilindres.

P = W / t = W ·nc =  pm · Vc · N · nc  = pm · S · c · N · nc

Per calcular la superfície necessitem saber el diàmetre: D = c /2, per tant:

P = pm · π · (c/4)2 · c · N · nc  C

1600 CV = 1177600 W = 1177600 kg·m2 / s3  .... 1 CV = 736 W = 736 J/s = 736 kg · m2/s3

I, d’aquí en treiem la carrera c:

C = ((16·P) / (pm · π  · N · nc  ), on P = 1177600 kg·m2 / s3, pm = 13,2 Kg/cm2, N = 8 i nc = 187,5

El volum de la cambra de combustió de cadascun dels 4 cilindres d’un motor és de 25 cm3

de 1 800 cm3. Quina és la seva relació de compressió?

Vc = VT / n = 1800 / 4 = 450 cm3

rc = (Vc + Vcc) / Vcc = (450 + 25) / 25 = 19

Un motor tèrmic de 4T subministra W  100 J nets a cada cicle de treball. Si gira a n  1 200 min-1, quin és el valor de la potència subministrada?

Si és de 4T fa un cicle a cada dues revolucions, per tant, la potència valdrà:

P = W / t =( (1200/2) · 100 J) / 60 s = 1000 W