- Un feix d'ions positius divalents (X2+) travessa una secció a raó de 1012 ions/ms.

  - Quina intensitat de corrent passa per la superfície?

  - Quin és el sentit del corrent elèctric, prenent com a positiu el sentit del moviment dels ions?

Dada:	qe-	=	1,602·10-19	C

- Quan a aquests sistemes de resistències s’aplica una diferència de potencial entre els punts A i B de 100 V, calcula:

  - La resistència equivalent de cada sistema.

  - La intensitat que circula per cada resistència.

  - La diferència de potencial a que està sotmesa cada resistència.

- A partir del circuit següent determina:

  - La intensitat.

  - Les diferències de potencial entre els punts AB, BC, CD i DA.

- Per al circuit següent determineu VAB i la diferència de potencial entre els borns del generador ε1.

- Una pila es sotmet a l'assaig de la seva fem i la seva resistència interna.

  - Es fica dintre del potenciòmetre representat a la figura, resultant equilibrat quan les resistències valen R1= 240 Ω i R2 = 160 Ω. Determina la seva fem, sabent que la font d'alimentació proporciona una fem estable de 9 V.

  - Una vegada coneguda la seva fem, variant la resistència del circuit, es determina simultàniament la diferència de potencial entre els seus borns i  la intensitat que hi circula, resultant els següents valors de V i A. Determina la resistència interna de la pila.

| I(A) | V(V) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5,0 |  |
| 2 | 4,1 |  |
| 3 | 4,0 |  |
| 4 | 3,6 |  |
| 5 | 2,8 |  |