- Per un conductor circula un corrent de 20 mA. Quants electrons passen en una centèsima de segon?

Dada:	qe-	=	1,602·10-19	C

- Un feix d'ions positius divalents (X2+) travessa una secció a raó de 1012 ions/ms.

  - Quina intensitat de corrent passa per la superfície?

  - Quin és el sentit del corrent elèctric, prenent com a positiu el sentit del moviment dels ions?

Dada:	qe-	=	1,602·10-19	C

- Per un conductor de coure de 2 m i secció 2 mm2 circula un corrent de 2 A. Determina:

  - La resistència del conductor.

  - La velocitat dels electrons al sí del conductor, suposant que cada àtom de coure aporta 1 e-.

Dades:	ρCu	=	1,71·10-8	Ωm

ρCu	=	8,96	g/cm3

MCu	=	63,546	g/mol

qe-	=	1,602·10-19	C

- En un conductor d'alumini de longitud 20 m i secció 1mm2 passa un corrent de 2 A. Quina diferència de potencial hi ha entre els dos extrems?

Dada:	ρAl	=	2,8·10-8	Ωm

- Un fil de coure de resistència 2Ω està a una temperatura de 20ºC.

  - Quina resistència tindrà quan la temperatura és 80ºC?

  - En quin percentatge ha augmentat la resistència?

Dada:	αCu	=	3,9·10-3	K-1

Es suposen negligibles els efectes de dilatació tèrmica.

- El fet que la resistència dels bons conductors tingui un comportament gairebé lineal amb la temperatura permet utilitzar-los com a termòmetres, i normalment es construeixen en platí. Considerem un filferro de platí a 20ºC que té una resistència de 100 Ω. Si es submergeix en un líquid, s'observa que la resistència passa a ser de 105 Ω. Calculeu quina és la temperatura del líquid.

Dada:	αPt	=	3,93·10-3	K-1

- Un tros de conductor de cert material té una longitud l  i una secció S, i presenta una resistència R. Calculeu el valor de la resistència que tindria si es deforma fins a augmentar la seva longitud un valor de 9 l.

Has de tenir present que al mateix temps que augmenta la longitud disminueix la secció.

- Quan a aquests sistemes de resistències s’aplica una diferència de potencial entre els punts A i B de 100 V, calcula:

  - La resistència equivalent de cada sistema.

  - La intensitat que circula per cada resistència.

  - La diferència de potencial a que està sotmesa cada resistència.

- Tenim un circuit que consta d'un aparell que funciona correctament quan està sotmès a una diferència de potencial entre els seus extrems de 20 V. Si s'alimenta per mitjà d'un generador de 50 V, quina resistència R cal posar per garantir el bon funcionament de l'aparell?

- Una bombeta de 100 W i 220 V està funcionant durant 30 dies a raó de 8 h/dia. Calcula:

  - La resistència de la bombeta.

  - El consum en euros si el quilowatt-hora val 0,15 €.

- Calcula la resistència R que cal posar en sèrie amb la resistència de 10 Ω al circuit perquè l'aparell de 500 W funcioni a 100 V.

- Calcula la resistència R que cal posar en paral·lel amb la de 10 Ω perquè l'aparell de 80 W funcioni a 20 V.

- Determina al circuit següent:

  - La intensitat què passa pel generador.

  - La diferència de potencial entre els borns del generador.

  - El rendiment del generador.

- Determina al següent circuit:

  - La diferència de potencial entre el punt A i B.

  - La diferència de potencial entre els punts B i C.

- Un tren elèctric porta un generador de fem = 18 V i resistència interna = 2 Ω que fa anar un motor de fcem = 15 V, i resistència interna de 10 Ω, connectat en sèrie amb el generador, i sis bombetes iguals amb una resistència de 8 Ω cadascuna, connectades en paral·lel, amb el generador i el motor.

  - Dibuixeu un esquema del circuit.

  - Calculeu la intensitat que passa pel generador.

  - El rendiment del motor.

- A partir del circuit següent determina:

  - La intensitat.

  - Les diferències de potencial entre els punts AB, BC, CD i DA.

- Determina VAB i la intensitat que passa per la resistència de 600 Ω del circuit següent.

- La intensitat que circula per la resistència de 5Ω val 1,25 A, determina:

  - La diferència de potencial que enregistra el voltímetre.

  - El valor de la resistència R entre C i D.

- En el circuit següent, quan l'interruptor B està tancat i el C obert, l'amperímetre A marca 0,375 A. Si la fem de la pila és de 4,5 V i la seva resistència interna és de 1 Ω, determina:

  - El valor de la resistència R.

  - La potència que dissipa el generador en forma de calor.

  - El valor que marcarà l'amperímetre si tanquem simultàniament els interruptor B i C.

- L'amperímetre del circuit representat a la figura marca 0,2 A, determina:

  - La resistència equivalent entre M i N i la fem del generador.

  - La intensitat per a cadascuna de les dues branques entre M i N i el valor que indica el voltímetre.

  - L'energia subministrada pel generador en 10 minuts i la potència dissipada per la resistència de 6 Ω.

- Per mesurar la resistència d'un element R s'ha fet el muntatge de la figura, i els resultats obtinguts son els que es representen a la taula:

| I(A) | V(V) |  |
| --- | --- | --- |
| 7,5 | 0,49 |  |
| 15,0 | 0,99 |  |
| 22,5 | 1,48 |  |
| 30,0 | 2,01 |  |
| 36,0 | 2,41 |  |
| 47,5 | 3,12 |  |
| 52,0 | 3,39 |  |

  - Dels aparells A1 i A2, quin serà el voltímetre i quin l'amperímetre?

  - Quan val la resistència R?

- En un circuit com el de la figura realitzem una experiència que consisteix a anar modificant el valor de la resistència R i mesurar la diferència de potencial entre els seus extrems, i la intensitat de corrent que la travessa. Per dur-la a terme, disposem d'un generador de corrent continu de fem = 1,5 V, d'un conjunt de resistències iguals de valor R0 i d'un voltímetre i un amperímetre. Els resultats de l'experiència són els que s'exposen a la taula.

| R | V(V) | I(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 | 1,45 | 0,485 |  |
| 2 R0 | 1,48 | 0,246 |  |
| 3 R0 | 1,45 | 0,164 |  |
| 4 R0 | 1,49 | 0,124 |  |
| 5 R0 | 1,49 | 0,099 |  |

  - Dibuixa un esquema indicant com posaríeu al circuit l'amperímetre i el voltímetre. Com ha de ser la resistència interna de cadascun d'aquests aparells?

  - Segons aquesta experiència, quin seria el valor d'R0 i quin marge d'error assignaríeu a aquesta mesura?

  - Quina de les mesures de la intensitat té una incertesa relativa més gran? Perquè els valors de la diferència de potencial són lleugerament inferiors a la fem del generador?

- Donat el circuit següent determina les intensitats que passen per cada generador i VAB.

- Determina les intensitats que passen per cada generador  i VAB, segons la figura següent:

- Determina les intensitats que passen per cada generador i VAB del circuit següent:

- Per al circuit següent determineu VAB i la diferència de potencial entre els borns del generador ε1.

- Al circuit de la figura calcula la diferència de potencial entre els punts A i B.

- Al circuit de la figura troba:

  - El corrent que circula per cada resistència.

  - La potència subministrada per cada generador.

  - La potència dissipada per cada resistència.

- Al següent pont de Wheatstone, determina el valor de la resistència problema si la resistència variable s'equilibra quan val 150 Ω.

- Tenim un joc de resistències que es mesuren amb el següent pont de Wheatstone de fil si la resistència fixa R3 val 250 Ω determina el valor de cada resistència si:

  - Amb RP1 el pont s'equilibra a la marca de 18 cm.

  - Amb RP2 el pont s'equilibra a la marca de 60 cm.

  - Amb RP3 el pont s'equilibra a la marca de 95 cm.

- Una pila es sotmet a l'assaig de la seva fem i la seva resistència interna.

  - Es fica dintre del potenciòmetre representat a la figura, resultant equilibrat quan les resistències valen R1= 240 Ω i R2 = 160 Ω. Determina la seva fem, sabent que la font d'alimentació proporciona una fem estable de 9 V.

  - Una vegada coneguda la seva fem, variant la resistència del circuit, es determina simultàniament la diferència de potencial entre els seus borns i  la intensitat que hi circula, resultant els següents valors de V i A. Determina la resistència interna de la pila.

| I(A) | V(V) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4,9 |  |
| 2 | 4,4 |  |
| 3 | 3,9 |  |
| 4 | 3,4 |  |
| 5 | 2,9 |  |

- Un joc de piles es fiquen dintre del potenciòmetre de fil representat a la figura, resultant equilibrat a les següents longituds:

  - Pila 1,  marca de 8,75 cm.

  - Pila 2,  marca de 17,5 cm.

  - Pila 3,  marca de 26,25 cm.

Determina la fem de cada pila, sabent que la pila estàndard és una pila Weston, amb una fem d'1,2 V i que s'equilibra a la marca de 7 cm.